Le rail. utilisé pour la prise de courant est un rail à double champignon en acier doux pesant 50 kg par mètre courant (6 600 mm de section environ) et présentant une résistivité maximum de 12 microhms-cm par cm. Sa conductibilité équivaut à celle d'un conducteur en cuivre de 900 mm2 de section environ. Il est posé dans des isolateurs dont nous parlerons plus loin, le gros champignon en haut à 620 mm du bord extérieur du rail le plus voisin, et de façon que sa face supérieure, sur. laquelle s'exerce le contact des frotteurs (1), soit à, 180 mm au-dessus du plan de roulement de la voie (Fig. l 4). (1) Pour la disposition des frotteurs des locomotives, se reporter au - Numéro de la Revue Générale.(Note de M.Japiot sur leslocomotivesélectriques à grande vitesse de la CompagnieP.-L.-M.) Décembre 1929